判断项

桥博的计算书中支持的判断项如下:

HAVE_STEEL_TENDON：是否有钢束或钢筋。

HAVE_FCHNT：是否有混凝土。

HAVE_FCGC：是否有钢结构。

HAVE_FCWG：是否有圬工结构。

HAVE_FCLS：是否有缆索。

HAVE_TENDON：是否有钢束。

QFXSS：施工阶段是否有抗倾覆。

QFXSU：运营阶段是否有抗倾覆。

TKXSS：施工阶段是否有支座脱空。

TKXSU：运营阶段是否有支座脱空。

IESTAGE(地震阶段号).RPH：此地震阶段是否有塑性铰验算。

IESTAGE(地震阶段号). DAZ：此地震阶段是否有位移验算。

IESTAGE .bCalc:是否计算地震。

IESTAGE(地震阶段号). THIMEHIS：此地震阶段是否有时程分析。

循环项

单元

字典名：iE

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iE(阶段类型,阶段号,单元输出标签)]

小括号中变量说明：

阶段类型——支持的变量为：施工阶段\运营阶段\地震阶段\建模阶段\超载阶段\撞击阶段。
阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。
单元输出标签——支持的变量为：RPH（塑性铰单元）\DAZ（位移验算单元）\OUTPUT_TAG（输出标签位）\FEATURE_TAG（特征位）\ALL（所有），同时支持用户自定义的“-/”形式，如：“1-3/6”表示“1，2，3，6”，可选参数。

单元号+位置

字典名：i_EWL

循环变量数据格式：整数.左或右，如：3.L、4.R

字典格式：[i_EWL(验算节点类型)]

小括号中变量说明：

验算节点类型——支持的变量为：STABILITY（稳定验算节点）。

支座

字典名：iR

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iR(阶段类型,阶段号)]

小括号中变量说明：

阶段类型——支持的变量为：施工阶段\运营阶段\地震阶段\建模阶段\超载阶段\撞击阶段。
阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。

钢束

字典名：iT

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iT(阶段类型,阶段号)]

小括号中变量说明：

阶段类型——支持的变量为：施工阶段\运营阶段\地震阶段\建模阶段\超载阶段\撞击阶段。
阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。

施工阶段

字典名：iS

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iS(施工阶段标志)]

小括号中变量说明：

施工阶段标志——支持的变量为：，同时支持用户自定义的“-/”形式，如：“1-3/6”表示“1，2，3，6”，可选参数。

地震阶段

字典名：i_ES

循环变量数据格式：整数

字典格式：[i_ES(地震阶段标志)]

小括号中变量说明：

地震阶段标志——支持的变量为：，同时支持用户自定义的“-/”形式，如：“1-3/6”表示“1，2，3，6”，可选参数。

模态

字典名：iM

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iM(地震阶段号)]

小括号中变量说明：

地震阶段号——支持的循环变量：i_ES，支持的索引数据类型：整数。

抗震阶段

字典名：iKS

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iKS(地震阶段号)]

小括号中变量说明：

地震阶段号——支持的循环变量：i_ES，支持的索引数据类型：整数。

塑性铰

字典名：iH

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iH]

连接单元

字典名：iCONE

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iCONE(阶段类型,阶段号,连接单元类型)]

小括号中变量说明：

阶段类型——支持的变量为：施工阶段\运营阶段\地震阶段\建模阶段\超载阶段\撞击阶段。
阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。
连接单元类型——支持的变量为：弹性连接\非线性连接\主从约束\阻尼器\塑性铰。

应力点

字典名：i_PS

循环变量数据格式：字符

字典格式：[i_PS(阶段类型,阶段号,单元号,截面名称)]

小括号中变量说明：

阶段类型——支持的变量为：施工阶段\运营阶段\地震阶段\建模阶段\超载阶段\撞击阶段。
阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。
单元号——支持的循环变量：iE，支持的索引数据类型：整数。
截面名称——支持的变量为：用户自定义的截面名称。

构造检查折板

字典名：iZB

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iZB(折板类型)]

小括号中变量说明：

折板类型——支持的变量为：受压板件\受弯腹板。

时程荷载

字典名：i_THL

循环变量数据格式：字符

字典格式：[i_THL(阶段类型,阶段号)]

小括号中变量说明：

阶段类型——支持的变量为：施工阶段\运营阶段\地震阶段\建模阶段\超载阶段\撞击阶段。
阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。

规范序号

字典名：i(CODE)

循环变量数据格式：整数

字典格式：[i(CODE)]

材料（包括定义但未使用的）序号

字典名：i(MAT)

循环变量数据格式：整数

字典格式：[i(MAT)]

实际使用的材料序号

字典名：i(USEDMAT)

循环变量数据格式：整数

字典格式：[i(USEDMAT)]

施工阶段序号（从0开始）

字典名：i(CONSSTEP)

循环变量数据格式：整数

字典格式：[i(CONSSTEP)]

自定义序号范围

字典名：iUSEDE(a-b,c-d...)

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iUSEDE(a-b,c-d...)]

项目基本信息

字典名：iPROJ

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iPROJ]

计算设定

字典名：iCALCSET

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iCALCSET]

定义的材料

字典名：iMAT

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iMAT(材料类型)]

小括号中变量说明：

材料类型——支持的变量为：HNT（混凝土）\STEEL（钢筋）\TENDON（钢束）\WUGONG（圬工）\GANGCAI（钢材）\KANGZHEN（抗震材料）\XIANWEI（纤维复合材料）\LANSUO（缆索）\GANGGUANHNT（钢管混凝土材料）。

实际使用的材料

字典名：iUSEDMAT

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iUSEDMAT(材料类型)]

小括号中变量说明：

材料类型——支持的变量为：HNT（混凝土）\STEEL（钢筋）\TENDON（钢束）\WUGONG（圬工）\GANGCAI（钢材）\KANGZHEN（抗震材料）\XIANWEI（纤维复合材料）\LANSUO（缆索）\GANGGUANHNT（钢管混凝土材料）。

构件表

字典名：iCOMP

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCOMP]

单元号

字典名：iELM

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iELM]

塑性铰名称

字典名：iHINGE

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iHINGE(阶段号)]

小括号中变量说明：

阶段号——支持的变量为：运营阶段为0，施工阶段及地震阶段从1开始。

材料信息

字典名：iMATERIAL

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iMATERIAL]

混凝土材料名

字典名：iCHNT

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCHNT(构件名)]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

钢材材料名

字典名：iCGC

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCGC(构件名)]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

圬工材料名

字典名：iCWG

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCWG(构件名)]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

预应力材料名

字典名：iCYYL

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCYYL(构件名)]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

钢筋材料名

字典名：iCGJ

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCGJ(构件名)]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

缆索材料名

字典名：iCLS

循环变量数据格式：字符

字典格式：[iCLS(构件名)]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

刚臂号

字典名：iSTEELARM

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iSTEELARM]

计算规定号

字典名：iCALCRULE

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iCALCRULE]

施工阶段号（从1开始）

字典名：iSTAGE_CONS

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iSTAGE_CONS]

施工阶段总体信息

字典名：iCONS_GENERAL

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iCONS_GENERAL]

运营阶段总体信息

字典名：iOPER_GENERAL

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iOPER_GENERAL]

地震阶段

字典名：iSTAGE_QUAK

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iSTAGE_QUAK]

地震阶段总体信息

字典名：iQUAK_GENERAL

循环变量数据格式：整数

字典格式：[iQUAK_GENERAL]

图形字典

模型图字典

总模型图

字典名：BRIDGEMODEL

字典格式：[$BRIDGEMODEL(GraphType=实体图,NodeShow=false,ElementShow=false)$]

小括号中变量说明：

GraphType——图形类型，支持的变量：折线图/线框图/实体图。

NodeShow——是否显示节点号，false或true。

ElementShow——是否显示单元号，false或true。

运营阶段模型图

字典名：OPERMODEL

字典格式：[$OPERMODEL(GraphType=实体图,NodeShow=false,ElementShow=false)$]

小括号中变量说明：

GraphType——图形类型，支持的变量：折线图/线框图/实体图。

NodeShow——是否显示节点号，false或true。

ElementShow——是否显示单元号，false或true。

施工阶段模型图

字典名：CONSMODEL

字典格式：[$CONSMODEL (StageNum=1, GraphType=实体图, NodeShow=false, ElementShow=false)$]

小括号中变量说明：

StageNum——阶段号，从1开始，支持的循环变量:iS。

GraphType——图形类型，支持的变量：折线图/线框图/实体图。

NodeShow——是否显示节点号，false或true。

ElementShow——是否显示单元号，false或true。

撞击阶段模型图

字典名：IMPAMODEL

字典格式：[$IMPAMODEL(GraphType=实体图,NodeShow=false,ElementShow=false)$]

小括号中变量说明：

GraphType——图形类型，支持的变量：折线图/线框图/实体图。

NodeShow——是否显示节点号，false或true。

ElementShow——是否显示单元号，false或true。

地震阶段模型图

字典名：QUAKMODEL

字典格式：[$QUAKMODEL(StageNum=1, GraphType=实体图, NodeShow=false, ElementShow=false)$]

小括号中变量说明：

StageNum——阶段号，从1开始，支持的循环变量: iSTAGE_QUAK。

GraphType——图形类型，支持的变量：折线图/线框图/实体图。

NodeShow——是否显示节点号，false或true。

ElementShow——是否显示单元号，false或true。

振型模态图

字典名：MODALSHAPE

字典格式：[$MODALSHAPE (振型编号,阶段号,图形类型)$]

小括号中变量说明：

振型编号——从1开始。

阶段号——从1开始。

图形类型——支持的变量：折线图/折线云图/线框云图/实体云图。

14.4.4.2后处理效应图字典

后处理效应图的字典格式为：

[$QUERY(Name=内力;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=内力;EffectIndex=MY;MaxIndex=MAX_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;GraphType=折线云图;LineColor=蓝, Name=承载力1;ObjType=构件; ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=正截面强度;EffectIndex=MY1;MaxIndex=MAX_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;LineColor=红, Name=承载力2;ObjType=构件;ObjName=ALL;StageType=运营阶段; ActionType=组合工况;ActionName=Comb_01;EffectType=正截面强度;EffectIndex=MY2;MaxIndex=MAX_MY; UnitScale=1e-3;DrawPos=-1;LineColor=粉)$]

如例子所示，效应图支持多个效应输出，不同的效应以“,”（英文逗号）分隔，效应的索引参数以“;”（英文分号）分隔。也可以通过在后处理窗口中，在图形上单击鼠标右键，单击弹出菜单中的“导出计算书宏”，来快捷生成图形宏。

参数表

| 分量 | 说明 |
| --- | --- |
| Name | 图例名字（若无，则系统指定为分量名） |
| ObjType | 对象名字（一般为：“构件”） |
| ObjName | 构件名称（ALL为所有选定的构件） |
| StageType | 阶段类型 |
| ActionType | 工况类型（组合工况/单工况） |
| ActionName | 工况名（组合工况名或单项工况名） |
| EffectType | 效应类型 |
| EffectIndex | 效应分量 |
| MaxIndex | 最值工况 |
| DrawPos | 反向绘制标志（-1则反向绘制，不定义则正常绘制） |
| GraphType | 图形类型 |
| LineColor | 曲线颜色（若无，则系统会自定义颜色），支持的文字表达为“红”、“粉”、“绿”、“蓝”、“橙”、“紫”。需要其他颜色请用“X_X_X”定义，X为0~255的数字。 |
| StageNum | 阶段号（运营阶段可以不要） |
| SectionNum | 截面名称（只有一个截面或主截面不需要定义） |
| StressPoint | 应力点（TOP/BOT/ALL) |

字符串字典

表格模板定义实例解析

后处理的计算表格模板可通过如下步骤定义：

- 定义循环标题列，第一列为循环标题列，用于表示单元号，由“循环项”一节中已知，单元的循环项为“iE”，单元号字典为“Num”，左右节点分别为“LN”和“RN”，故标题列定义如下

| 单元 | 截面位置 |
| --- | --- |
| [IELEMENT(&iE(运营阶段,0,ALL)&).Num] | [IELEMENT(iE).LN] |
|  | [IELEMENT(iE).RN] |

- 添加前处理效应列，用户可能需要单元及节点的其他信息，比如：左右节点距梁端距离、节点坐标等，字典可在ELMINFO前处理字典中查到，可自行添加进去，比如需要增加距梁端距离的列，表格定义如下：

| 单元 | 截面位置 | 距梁端距离 |
| --- | --- | --- |
| [IELEMENT(&iE(运营阶段,0,ALL)&).Num] | [IELEMENT(iE).LN] | [ELMINFO(iE).jL] |
|  | [IELEMENT(iE).RN] | [ELMINFO(iE).jR] |

- 导出查询项csv文件。在后处理中找到想要输出在计算书中的查询项，然后在命令行中输入“exportquery”，即可导出查询项信息为csv文件，内容如下。

| 列名/图例 | Qz | My |
| --- | --- | --- |
| 构件类型 | 构件 | 构件 |
| 查询对象名称 | 主梁 | 主梁 |
| 效应值 | 内力/Fz | 内力/My |
| 阶段类型 | 运营阶段 | 运营阶段 |
| 阶段号 | 0 | 0 |
| 工况 | 组合工况;05 标准值组合 | 组合工况;05 标准值组合 |
| 截面名 |  |  |
| 应力点 |  |  |
| 应力最值工况 | 6:MinFz | 9:MaxMy |
| 时步 | 0 | 0 |

- 构建后处理字典。根据csv文件中的信息，到桥博安装文件夹下的\config\ ReportString.xml文件中查找A及B的字典，查到运营阶段/组合工况/内力的字典为：“FSZ”，需要的B中的参数为：IdName，Side，CombName，FCType，IdName为iE，Side为L或R，从导出的表格中可以找到CombName为05 标准值组合，FCType为MAX_QZ。C的值直接取“效应值” 一行中 “/”后的字符。表格增加如下：

| 单元 | 截面位置 | 距梁端距离 | Qz | My |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kN） | （kN·m） |
| [IELEMENT(&iE(运营阶段,0,ALL)&).Num] | [IELEMENT(iE).LN] | [ELMINFO(iE).jL] | [FSZ(iE,L, 05 标准值组合, MAX_QZ).Fz] | [FSZ(iE,L, 05 标准值组合, MAX_QZ). My] |
|  | [IELEMENT(iE).RN] | [ELMINFO(iE).jR] | [FSZ(iE,R, 05 标准值组合, MAX_QZ).Fz] | [FSZ(iE,R, 05 标准值组合, MAX_QZ). My] |

前处理字典

模型名称

字典名：MODELNAME

字典格式：[MODELNAME]

输出数据格式：文字

日期

字典名：DATE

字典格式：[DATE]

输出数据格式： %d年%d月%d日

使用标准

字典名：CODE

字典格式：[CODE(标准序号).C]

小括号中变量说明：

标准序号——支持的循环变量：i(CODE)，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO | 序号 | 整数 |  |
| 2 | CONTENT | 标准名称 | 文字 |  |

项目基本信息

字典名：PROJ

字典格式：[PROJ(项目信息序号).C]

小括号中变量说明：

项目信息序号——支持的循环变量：iPROJ，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 2 | VAL | 值 | 文字 |  |

计算规定

字典名：CALCSET

字典格式：[CALCSET(计算规定序号).C]

小括号中变量说明：

计算规定序号——支持的循环变量：iCALCSET，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 2 | VAL | 值 | 文字 |  |

材料表（实际使用的）

字典名：USEDMAT

字典格式：[USEDMAT(材料序号（实际使用）).C]

小括号中变量说明：

材料序号（实际使用）——支持的循环变量：i(USEDMAT)，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO | 序号 | 整数 |  |
| 2 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 3 | TP | 材料类型 | 文字 |  |
| 4 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |

材料表（规范定义的）

字典名：MAT

字典格式：[MAT(材料序号（规范定义的）).C]

小括号中变量说明：

材料序号（规范定义的）——支持的循环变量：i(MAT)，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO | 序号 | 整数 |  |
| 2 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 3 | TP | 材料类型 | 文字 |  |
| 4 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |

混凝土材料参数

字典名：HNT

字典格式：[HNT(混凝土材料索引).C]

小括号中变量说明：

混凝土材料索引——支持的循环变量：iUSEDHNT，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 3 | G | 剪切弹性模量 | 浮点数 |  |
| 4 | alfa | 线膨胀系数 | 浮点数 |  |
| 5 | v | 泊桑比 | 浮点数 |  |
| 6 | gama | 容重 | 浮点数 |  |
| 7 | fck | 轴心抗压标准值 | 浮点数 |  |
| 8 | ftk | 轴心抗拉标准值 | 浮点数 |  |
| 9 | fcd | 轴心抗压设计值 | 浮点数 |  |
| 10 | fcd2 | 轴心抗压设计值fcd2 | 浮点数 |  |
| 11 | ftd | 轴心抗拉设计值 | 浮点数 |  |
| 12 | fc | 轴心抗压极限强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 13 | fct | 轴心抗拉极限强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 14 | sigmaC | 中心受压容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 15 | sigmaB | 弯曲受压容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 16 | sigmaTp1 | 有腹筋容许主拉应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 17 | sigmaTp2 | 无腹筋容许主拉应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 18 | sigmaTp3 | 纯砼时容许主拉应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 19 | tauC | 纯剪时容许剪应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 20 | C | 光圆钢筋与混凝土之间的粘结应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 21 | sigmaCl | 局部受压容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 22 | ckpco | 施工阶段抗压强度系数 | 浮点数 |  |
| 23 | tkpco | 施工阶段抗拉强度系数 | 浮点数 |  |
| 24 | sr | 强度比（需增加一个B参数：天） | 浮点数 |  |

钢筋材料参数

字典名：STEEL

字典格式：[STEEL(钢筋材料索引).C]

小括号中变量说明：

钢筋材料索引——支持的循环变量：iUSEDSTEEL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | TYPE | 类型 | 枚举量 | 光圆/带肋 |
| 3 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 4 | G | 剪切弹性模量 | 浮点数 |  |
| 5 | alfa | 线膨胀系数 | 浮点数 |  |
| 6 | v | 泊桑比 | 浮点数 |  |
| 7 | gama | 容重 | 浮点数 |  |
| 8 | fsk | 标准强度 | 浮点数 |  |
| 9 | fsd | 抗压设计强度 | 浮点数 |  |
| 10 | fsdp | 抗拉设计强度 | 浮点数 |  |
| 11 | fskt | 抗拉标准强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 12 | fst | 抗拉计算强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 13 | fspt | 抗压计算强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 14 | sigmaSZ | 主力作用容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 15 | sigmaSF | 主+附作用容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 16 | sigmaSS | 施工验算容许应力 | 浮点数 |  |
| 17 | sigmaST | 特殊荷载容许应力 | 浮点数 |  |
| 18 | bHY_ok | 是否有环氧树脂涂层 | 是/否 |  |

钢束材料参数

字典名：TENDON

字典格式：[TENDON(钢束材料索引).C]

小括号中变量说明：

钢束材料索引——支持的循环变量：iUSEDTENDON，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | TYPE | 类型 | 枚举量 | 钢绞线/消除应力钢丝/精轧螺纹钢 |
| 3 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 4 | G | 剪切弹性模量 | 浮点数 |  |
| 5 | alfa | 线膨胀系数 | 浮点数 |  |
| 6 | v | 泊桑比 | 浮点数 |  |
| 7 | gama | 容重 | 浮点数 |  |
| 8 | zl | 张拉控制力 | 浮点数 |  |
| 9 | sc | 松弛系数 | 浮点数 |  |
| 10 | hs | 回缩 | 浮点数 |  |
| 11 | fpk | 标准强度 | 浮点数 |  |
| 12 | fsd | 抗压设计强度 | 浮点数 |  |
| 13 | fsdp | 抗拉设计强度 | 浮点数 |  |
| 14 | S | 松弛率 | 浮点数 |  |
| 15 | nA | 公称面积 | 浮点数 |  |
| 16 | fpkt | 标准强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 17 | fst | 抗拉计算强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 18 | fspt | 抗压计算强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 19 | u | u | 浮点数 |  |
| 20 | k | k | 浮点数 |  |
| 21 | czl | 超张拉控制力 | 浮点数 |  |
| 22 | d | 钢丝直径 | 浮点数 |  |

圬工材料参数

字典名：WUGONG

字典格式：[WUGONG(圬工材料索引).C]

小括号中变量说明：

圬工材料索引——支持的循环变量：iUSEDMAT(WUGONG)，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | TYPE | 类型 | 枚举量 | 石料/片石砌体/块石砌体/混凝土/混凝土预制块砌体 |
| 3 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 4 | G | 剪切弹性模量 | 浮点数 |  |
| 5 | alfa | 线膨胀系数 | 浮点数 |  |
| 6 | v | 泊桑比 | 浮点数 |  |
| 7 | gama | 容重 | 浮点数 |  |
| 8 | sha | 砂浆标号 | 浮点数 |  |
| 9 | fcuk | 混凝土强度等级 | 浮点数 |  |
| 10 | Raj | 抗压极限强度 | 浮点数 |  |
| 11 | Rlj | 抗拉极限强度 | 浮点数 |  |
| 12 | Rwlj | 弯曲抗拉极限强度 | 浮点数 |  |
| 13 | Rjj | 直接抗剪极限强度 | 浮点数 |  |
| 14 | Rc | 抗压极限强度（铁路） | 浮点数 |  |
| 15 | sigmaC | 中心受压容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 16 | sigmaB | 弯曲受压容许应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 17 | sigmaBl | 弯曲受拉容许应力 | 浮点数 |  |
| 18 | tauC | 纯剪时容许剪应力（铁路） | 浮点数 |  |
| 19 | sigmaCl | 局部受压容许应力（铁路） | 浮点数 |  |

钢板材料参数

字典名：GANGBAN

字典格式：[GANGBAN(钢材材料索引).C]

小括号中变量说明：

钢材材料索引——支持的循环变量：iUSEDMAT(GANGCAI)，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 3 | G | 剪切弹性模量 | 浮点数 |  |
| 4 | alfa | 线膨胀系数 | 浮点数 |  |
| 5 | v | 泊桑比 | 浮点数 |  |
| 6 | gama | 容重 | 浮点数 |  |
| 7 | H | 厚度 | 浮点数 |  |
| 8 | fy | 屈服强度 | 浮点数 |  |
| 9 | fd | 抗拉压弯强度fd | 浮点数 |  |
| 10 | fvd | 抗剪强度fvd | 浮点数 |  |
| 11 | fsd2 | 抗拉压弯强度fsd2 | 浮点数 |  |
| 12 | fvd2 | 抗剪强度fvd2 | 浮点数 |  |
| 13 | sigma | 容许轴向应力σz | 浮点数 |  |
| 14 | sigmaW | 容许弯曲应力σw | 浮点数 |  |
| 15 | Tau | 纯剪时容许剪应力τ | 浮点数 |  |

缆索材料参数

字典名：LANSUO

字典格式：[LANSUO(缆索材料索引).C]

小括号中变量说明：

缆索材料索引——支持的循环变量：iUSEDMAT(LANSUO)，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 3 | alfa | 线膨胀系数 | 浮点数 |  |
| 4 | gama | 容重 | 浮点数 |  |
| 5 | fd | 抗拉压弯强度fd | 浮点数 |  |
| 6 | fk | 抗拉强度标准值 | 浮点数 |  |

钢管混凝土材料参数

字典名：GANGGUANHNT

字典格式：[GANGGUANHNT(钢管混凝土材料索引).C]

小括号中变量说明：

钢管混凝土材料索引——支持的循环变量：iUSEDMAT(GANGGUANHNT)，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | HNT | 混凝土材料 | 字符串 |  |
| 3 | GC | 钢材材料 | 字符串 |  |
| 4 | FAC | 长细比折减系数ψl（长细比λ=[20,100,10]) | 字符串 |  |
| 5 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 6 | G | 剪切弹性模量 | 浮点数 |  |
| 7 | as | 含钢率 | 浮点数 |  |

纤维复合材料材料参数

字典名：XIANWEI

字典格式：[XIANWEI(纤维复合材料索引).C]

小括号中变量说明：

纤维复合材料索引——支持的循环变量：iUSEDMAT(XIANWEI)，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDX | 材料索引 | 文字 |  |
| 2 | TYPE | 类型 | 枚举量 |  |
| 3 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 4 | fd | 抗拉压弯强度fd | 浮点数 |  |
| 5 | fk | 抗拉强度标准值 | 浮点数 |  |

构件信息

字典名：COMPINFO

字典格式：[COMPINFO(构件名).C]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 2 | TYPE | 类型 | 枚举量 | 梁/柱/弹性连接单元/挂篮/腹杆/索群/吊杆/主缆/基础 |
| 3 | CHECKTYPE | 验算类型 | 字符串 |  |
| 4 | NN | 节点数 | 整数 |  |
| 5 | SWC | 自重系数 | 浮点数 |  |
| 6 | NSC | 正截面验算方向 | 枚举量 | XOZ平面/XOY平面/双向耦合/双向独立 |
| 7 | AGE | 混凝土加载龄期 | 浮点数 |  |
| 8 | CL | 控制线 | 字符串 |  |
| 9 | ELM | 组成单元 | 字符串 |  |

单元信息1

字典名：IELEMENT

字典格式：[IELEMENT (单元号).C]

小括号中变量说明：

单元号——支持的循环变量：iE，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Num | 单元号 | 整数 |  |
| 2 | LN | 左节点特征名或节点号 | 字符串 |  |
| 3 | RN | 右节点特征名或节点号 | 字符串 |  |

单元信息2

字典名：ELMINFO

字典格式：[ELMINFO(单元号).C]

小括号中变量说明：

单元号——支持的循环变量：iE，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 2 | TYPE | 类型 | 枚举量 | 梁\杆\索\ERNST杆,切线\ERNST杆,割线\铰\弹簧\挂篮\刚臂\阻尼器连接\常数刚度连接\双折线连接 |
| 3 | MAT | 材料 | 字符串 |  |
| 4 | LND | 左节点编号 | 整数 |  |
| 5 | RND | 右节点编号 | 整数 |  |
| 6 | xL | 左节点坐标x | 浮点数 |  |
| 7 | yL | 左节点坐标y | 浮点数 |  |
| 8 | zL | 左节点坐标z | 浮点数 |  |
| 9 | xR | 右节点坐标x | 浮点数 |  |
| 10 | yR | 右节点坐标y | 浮点数 |  |
| 11 | zR | 右节点坐标z | 浮点数 |  |
| 12 | jL | 左节点距梁端距离 | 浮点数 |  |
| 13 | jR | 右节点距梁端距离 | 浮点数 |  |
| 14 | LU | 无应力长度 | 浮点数 |  |

材料数量信息

字典名：MATSUM

字典格式：[MATSUM(材料名).C]

小括号中变量说明：

材料名——支持的循环变量：iMATERIAL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 4 | W | 数量 | 浮点数 |  |

混凝土材料数量信息

字典名：COMPHNT

字典格式：[COMPHNT(构件名材料名).C]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。
材料名——支持的循环变量：iMATERIAL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 4 | W | 数量 | 浮点数 |  |

钢材材料数量信息

字典名：COMPGC

字典格式：[COMPGC(构件名材料名).C]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。
材料名——支持的循环变量：iMATERIAL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 4 | W | 数量 | 浮点数 |  |

圬工材料数量信息

字典名：COMPWG

字典格式：[COMPWG(构件名材料名).C]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。
材料名——支持的循环变量：iMATERIAL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 4 | W | 数量 | 浮点数 |  |

预应力材料数量信息

字典名：COMPYYL

字典格式：[COMPYYL(钢束实例名).C]

小括号中变量说明：

钢束实例名——支持的循环变量：iT，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | TNAME | 钢束实例名称 | 字符串 |  |
| 4 | TSS | 束数 | 整数 |  |
| 5 | BSGS | 编束根数 | 整数 |  |
| 6 | CD | 长度 | 整数 |  |
| 7 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 8 | W | 数量 | 浮点数 |  |

缆索材料数量信息

字典名：COMPLS

字典格式：[COMPLS(构件名材料名).C]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。
材料名——支持的循环变量：iMATERIAL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 4 | W | 数量 | 浮点数 |  |

钢筋材料数量信息

字典名：COMPGJ

字典格式：[COMPGJ(构件名材料名).C]

小括号中变量说明：

构件名——支持的循环变量：iCOMP，支持的索引数据类型：文字。
材料名——支持的循环变量：iMATERIAL，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNAME | 材料名称 | 字符串 |  |
| 2 | MTYPE | 规范中的材料名称 | 字符串 |  |
| 3 | U | 数量单位 | 字符串 |  |
| 4 | W | 数量 | 浮点数 |  |

刚臂信息

字典名：STEELARM

字典格式：[STEELARM(刚臂号).C]

小括号中变量说明：

刚臂号——支持的循环变量：iSTEELARM，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 2 | NDS | 刚臂索引 | 字符串 |  |

施工阶段信息

字典名：CONSSTEP

字典格式：[CONSSTEP(施工阶段号).C]

小括号中变量说明：

施工阶段号——支持的循环变量：iS，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO | 序号 | 整数 |  |
| 2 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 3 | DAY | 天数 | 整数 |  |
| 4 | INTEMP | 阶段升温 | 浮点数 |  |
| 5 | DETEMP | 阶段降温 | 浮点数 |  |
| 6 | AVTEMP | 平均温度 | 浮点数 |  |
| 7 | OTHER | 备注 | 字符串 |  |

运营阶段信息

字典名：OPESTEP

字典格式：[OPESTEP.C]

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSDAYS | 收缩徐变天数 | 整数 |  |
| 2 | INTEMP | 阶段升温 | 浮点数 |  |
| 3 | DETEMP | 阶段降温 | 浮点数 |  |

地震阶段信息

字典名：STAGE_QUAK

字典格式：[STAGE_QUAK(地震阶段号).C]

小括号中变量说明：

地震阶段号——支持的循环变量：i_ES，支持的索引数据类型：整数。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAME | 名称 | 文字 |  |
| 2 | TITLE | 阶段标题 | 字符串 |  |
| 3 | NO | 序号 | 整数 |  |
| 4 | Nmodel | 自振模态数 | 整数 |  |
| 5 | RREDF | 与时程工况比较时反应谱工况折减系数 | 浮点数 |  |
| 6 | FREDF | 减隔震验算时构件内力折减系数 | 浮点数 |  |
| 7 | PRIN | 时程工况取值原则 | 字符串 |  |
| 8 | bGI | 是否考虑永久作用内力对刚度的影响 | 是/否 |  |
| 9 | DAM | 结构阻尼比 | 浮点数 |  |
| 10 | CHEM | 正截面验算方法 | 字符串 |  |

钢束信息

字典名：PT

字典格式：[PT(钢束实例名).C]

小括号中变量说明：

钢束实例名——支持的循环变量：iT，支持的索引数据类型：文字。

后缀C字符表

| 序号 | C字符 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nS | 束数 | 整数 |  |
| 2 | nG | 编束根数 | 整数 |  |
| 3 | matName | 材料名称 | 字符串 |  |
| 4 | matType | 规范材料类型 | 字符串 |  |
| 5 | A | 面积 | 浮点数 |  |
| 6 | E | 拉压弹性模量 | 浮点数 |  |
| 7 | mU | 管道摩阻系数 | 浮点数 |  |

后处理字典

后处理字典A、B的定义

后处理字典以xml格式定义在桥博安装文件夹下的\config\ ReportString.xml中，用户可以进行查看或自定义。定义格式如下：

<method Name="地震阶段最大水平位移"

StageType="地震阶段"

Object="单元"

ActionType="组合"

EffectType="地震最大位移"

Function="DAZ"

Param="IdName,StageNum,Side,CombName"

/>

其中，Name——自定义的字典名称（自己取便于查找的名称）；

StageType——效应阶段名称；

Object——效应所在的对象，支持：单元、结构、钢束、支座、塑性铰；

ActionType——组合工况or单工况；

EffectType——效应类型（查询项csv文件中的“效应值”一行“/”前的部分）；

Function——函数名，报告书模板中的A的值；

Param——参数名列表，指定B中的参数的类型和个数。

支持的参数名为：

- IdName：单元号

- StageNum：阶段号

- Side：左右节点（L或R）

- SectName：子截面名称(整个截面填为“主截面”)

- CaseName：单工况名称

- CombName：组合工况名称

- FCType：内力最值工况，支持：

内力/位移/支反力/正截面强度/抗剪强度/抗扭强度/配筋率/裂缝，支持：

MAX_N,MAX_QY,MAX_QZ,MAX_T,MAX_MY,MAX_MZ,MIN_N,MIN_QY,MIN_QZ,MIN_T,MIN_MY,MIN_MZ,ALL

腹板稳定验算/连接件抗剪强度验算/稳定正应力（钢结构）/侧扭稳定承载力，支持：

MaxV,MinV

- PointName:应力点

- SCType:应力最值工况(适用于:弹性应力,主应力,钢筋开裂应力,钢筋应力),支持:

MAX_SIGMA_X, MIN_SIGMA_X, MAX_SIGMA_Y, MIN_SIGMA_Y, MAX_SIGMA_Z, MIN_SIGMA_Z, MAX_TAU_XY, MIN_TAU_XY, MAX_TAU_YZ, MIN_TAU_YZ, MAX_TAU_ZX, MIN_TAU_ZX

后处理字典C的定义

如实例中所述，后处理字典C的值可以通过导出查询项csv文件找到，但需要注意的是容许值、安全系数、是否通过的字典需要加后缀和前缀进行处理。

支持的后缀如下：

_max

_min

_sc

_PtName

高级功能

指定单位及输出格式

可以通过在普通参数后加输出格式和单位的定义来指定输出的格式和单位，如：

- 使用format：[FSZ(iE,L,Comb_01,MAX_MY,%.4f).fX]

- 使用unit: [FSZ(iE,L,Comb_01,MAX_MY,,kN).fX] （注：后面为两个逗号）

- 使用format和unit：[FSZ(iE,L,Comb_01,MAX_MY, %.4f,kN).fX]

- 支持如下输出格式：

（1）%.3f:表示以3位小数形式输出；

（2）%.4e:表示以科学计数法形式。

- 单位：可从后处理的高级设置中找到各个效应值支持的单位。

最值输出

将原字典的IdName处，即单元号处改为max_all（min_all），即可输出此项的最大值，在C后加后缀可输出最值的其他信息（所在单元、截面或构件）。

支持的后缀为：

_EleNum：最值所在单元号

_Sec：最值所在截面（左或右）

_Comp：最值所在构件

例如：

最大剪力及其对应的抗力表格

| 单元 | 截面位置 | 剪力值 (kN) | 承载力 (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| [IELEMENT(&iE(运营阶段,0, E_OUT)&).Num] | [IELEMENT(iE).LN] | [FSZ(iE,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ] | [UV(iE,L,Comb_01,MAX_FZ).vUlt] |
|  | [IELEMENT(iE).RN] | [FSZ(iE,R,Comb_01,MAX_FZ).fZ] | [UV(iE,R,Comb_01,MAX_FZ).vUlt] |

上表的总结可写为：

剪力最大值为：[FSZ(max_all,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ]，在[FSZ(max_all,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ_EleNum]号单元的[FSZ(max_all,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ_Sec]截面。

程序会将[FSZ(max_all,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ]解析为最大值，[FSZ(max_all,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ_EleNum]解析为最大值所在的单元号，

[FSZ(max_all,L,Comb_01,MAX_FZ).fZ_Sec]解析为最大值所在的截面。

过滤有无效值的单元

有些验算仅在部分单元上有效，故需对无效单元进行过滤。

过滤用的判断项格式为：bELEVALID_A(B).C

其中，A/B/C与后处理的字典相同。但B中的side参数除了“L”和“R”，还支持“ALL”和“OR”，定义为“OR”时，左右节点有一个以上有效时，即输出，定义为“ALL”时，左右节点都有效时，才输出。

例如：在裂缝宽度表格中若不想输出无顶部裂缝宽度输出的单元，定义如下：

| 单元 | 截面位置 | 裂缝宽度 | 容许值 | 是否通过 | 钢筋应力 | 钢筋换算直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [IELEMENT(&iE(运营阶段,0,E_OUT)&).Num] | [Ifs? bELEVALID_CR(iE,all, Comb_030,ALL).顶部?] |  |  |  |  |  |
|  | [IELEMENT(iE).LN] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部_max] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部_ok] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部钢筋应力] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部换算直径] |
|  | [IELEMENT(iE).RN] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部_max] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部_ok] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部钢筋应力] | [CR(iE,L, Comb_030,ALL).顶部换算直径] |
|  | endIfs |  |  |  |  |  |